ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Aquisição de Bomba Submersa 13CV – 9 Estágios para Abastecimento Emergencial das Famílias Atendidas pelo Poço Central da UBS

1. Identificação da Demanda

A presente demanda visa atender 120 famílias abastecidas pelo poço central localizado junto à Unidade Básica de Saúde (UBS) de Ernestina/RS, cujo sistema de bombeamento atual apresenta sinais de desgaste e insuficiência para suprir a demanda de água em períodos de maior consumo e em situações emergenciais.

A solicitação parte da Secretaria de Serviços Urbanos, sob responsabilidade do Secretário Loudegar Gonçalves.

2. Justificativa da Contratação

A água é um serviço essencial e ininterrupto, indispensável para a saúde e qualidade de vida da população. A falha no sistema de bombeamento do poço central pode comprometer o abastecimento, especialmente em situações de estiagem, aumento de consumo ou pane mecânica no equipamento em uso.

O fornecimento de uma bomba submersa de 13CV com 9 estágios é tecnicamente recomendado devido à profundidade do poço, volume de captação necessário e garantia de pressão suficiente para a rede de distribuição.

A aquisição proporcionará:

- Continuidade do abastecimento a 120 famílias;

- Redução de riscos de colapso no sistema hídrico local;

- Atendimento emergencial em caso de falhas no equipamento atual;

- Melhoria na segurança hídrica municipal.

3. Levantamento da Situação Atual

- Poço Central UBS: responsável por abastecer aproximadamente 120 famílias.

- Equipamento atual: apresenta desgaste mecânico, com risco iminente de falha.

- Demanda estimada: consumo médio de 150 litros/dia por pessoa → população beneficiada estimada em 400 pessoas → total de 60.000 litros/dia.

De acordo com normas técnicas (ABNT NBR 5626 – Instalações Prediais de Água Fria e NBR 12212 – Projeto de Poços Tubulares Profundos), o dimensionamento exige bomba de potência compatível com a vazão e profundidade do poço, o que justifica a especificação da bomba submersa de 13CV e 9 estágios.

4. Alternativas Consideradas

- Manutenção da bomba existente

  - Não recomendada, devido ao desgaste e risco de falhas recorrentes.

- Aquisição de bomba de menor potência

  - Inviável, pois não atenderia a vazão e pressão necessárias para 120 famílias.

- Aquisição da bomba 13CV – 9 estágios

  - Atende plenamente as necessidades, garantindo eficiência, durabilidade e segurança no abastecimento.

5. Benefícios Esperados

- Abastecimento seguro e contínuo para a comunidade atendida.

- Prevenção de crises hídricas e necessidade de transporte emergencial de água.

- Redução de custos operacionais com manutenções corretivas.

- Conformidade com parâmetros técnicos e de saúde pública.

6. Risco da Não Contratação

- Interrupção do fornecimento de água a 120 famílias;

- Risco sanitário e social, especialmente junto à UBS;

- Necessidade de medidas emergenciais mais onerosas (carros-pipa, contratações emergenciais).

7. Conclusão

Diante do exposto, a aquisição da bomba submersa de 13CV – 9 estágios se mostra tecnicamente indispensável e economicamente justificável para assegurar a continuidade do abastecimento público de água às famílias do município de Ernestina/RS.

📌 Responsável pela demanda:
Secretaria de Serviços Urbanos – Município de Ernestina/RS
Secretário: Loudegar Gonçalves