TERMO DE RETIFICAÇÃO

Primeira Retificação ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 13/2024 Processo Licitatório n.º 54/2024

Objeto: Contratação para fornecimento de equipamentos hospitalares, para suprir necessidade junto à Secretaria Municipal de Saúde Fortaleza dos Valos/RS, de acordo com as especificações, quantidades, estimativas e condições constantes neste edital e nos seus anexos.

O Município de Fortaleza dos Valos/RS torna público para o conhecimento dos interessados, a PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 13/2024, que consiste na alteração de dispositivos editalíssimos, conforme a seguir descritos:

- Alteração da PLANILHA DE DESCRIÇÃO DOS OBJETOS, nos itens 05, 27, 30 e 43, constantes no Anexo I – Formulário padronizado de Proposta, Anexo ao Termo de Referência – Descrição e Valor de Referência, modificando-se a descrição do objeto, que passa a ser a seguinte:

| Item | Un | Quant | Descrição | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Un | 01 | Ultrassom Doppler Colorido para uso geral. Sistema digital de alta resolução com no mínimo 4.000.000 de canais, capaz de realizar exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, 4D obstétrico, de mama, pequenas partes, músculo esquelético, vasculares, cardiologia adulta e outros, com as seguintes características técnicas mínimas: Sistema transportável, montado sobre rodízios com sistema de freios; Possibilidade de visualização das imagens nos modos B, M, Doppler color, Doppler pulsado, Doppler contínuo, Doppler Tecidual, Power Doppler (angio), Power doppler direcional e HPRF. Os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas. Monitor de LCD ou LED de alta resolução com no mínimo 21” (vinte e uma polegadas) com braço totalmente angulável. No mínimo 04 (quatro) portas ativas para conexão de 04 transdutores simultâneos (universais), selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego (pedoff); Software de harmônica de tecido de pulso invertido compatível com todos os transdutores para proporcionar melhor resolução da imagem; Software de Composição Espacial de Imagens de feixes entrelaçados. Software de visualização de contraste em tempo real para estudos de perfusão; Software para visualização/realce otimizado de agulhas, independente da angulação da imagem em modo B. Função de otimização automática de ganho para o modo bidimensional através de um botão; Ajuste automático do espectro Doppler (escala e linha de base) através de um botão; Imagem trapezoidal para transdutores lineares com ampliação de no mínimo 20%; Software de Imagem do tipo estendida ou panorâmica com extensão de pelo menos 40cm e com possibilidade de realizar medidas nas imagens reconstruídas; Taxa de atualização (frame rate) máxima com pelo menos 2400 fps (quadros/seg); Profundidade máxima (penetração de imagem) de pelo menos 40 cm; Capacidade ilimitada para programações de ajuste de imagens (presets) que permitam a otimização do aparelho para cada tipo de exame; Modos de imagem B simples, 4B, dual (B + B/C), M/B, M, B/D, D, B+Cor+Doppler em tempo real (modo triplex); Capacidade de magnificação da imagem, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada; Função “cine loop” com capacidade para armazenamento de, pelo menos 10.000 quadros ou 200 segundos; Painel de comando ergonômico, que permita ajustes de altura e rotação, que possua teclado alfanumérico físico e retrátil, no mínimo 08 faixas de TGC e sistema de manuseio do cursor por “trackball” ou similar; Tela digital “Touch Screen” integrada ao painel de comando, com no mínimo 12.1 polegadas, programável e adaptável de forma a beneficiar o conforto do operador; Possibilidade de incorporação de bateria interna para uso do aparelho em modo de realização de exames com autonomia de pelo menos 30 minutos. Que permita as seguintes medidas: Modo B (distância, volume, área, circunferência, ângulo, estenose, função do VE); Modo M (tempo, distância, aceleração, frequência cardíaca, função do VE); Doppler (velocidade, tempo, aceleração, frequência cardíaca, Relação Sístole/Diástole, Índice de Resistência, Índice de Pulsatilidade com traçado automático, volume de fluxo); Cálculo automático da espessura média da íntima da artéria carótida; Pacote de medidas para cardiologia, vascular e obstetrícia; Possibilidade de programação de novas medidas e tabelas; O equipamento deve possuir: HD com capacidade não inferior a 1TB; Saídas de vídeo VGA, S-vídeo e HDMI, ethernet e saída de áudio e com no mínimo 5 portas USB, sem uso de adaptadores. Possibilidade de comunicação em padrão Dicom 3.0 com os seguintes protocolos: Storage, Print, MWM (Modality Worklist Management), Possibilidade de transferência de imagem e relatórios diretamente para um PC através de rede de dados física e wireless. Sistema para armazenamento de imagens estáticas (fotos) e imagens dinâmicas (clips) com recurso para exportar no mínimo em formatos BMP, JPG, TIFF, DCM, AVI; Sistema de armazenamento de imagem em, Pendrive (porta USB) e Dispositivo integrado para gravação de vídeo digital (DVR). Sistema de impressão de imagens (laudo) com possibilidade de ajuste de até 6 imagens por página; Ter disponível no mercado, para upgrade futuro: - Software para análise qualitativa e quantitativa da elasticidade dos tecidos via Strain – Elastografia; - Software para cálculo automático de medidas obstétricas (BPD/HC/FL/AC/OFD), gerando eficiência e acurácia, otimizando o tempo de realização dos exames. - Software para cálculo automático da Transluscência nucal - Software para imagem tridimensional em tempo real (4D) com transdutor volumétrico dedicado capaz de adquirir e exibir pelo menos 50 volumes por segundo, incluindo software para apresentação de imagens em cortes tomográficos; software para obtenção de imagens fetais realísticas (fetoscopia) com possibilidade de ajustes de iluminação; - Doppler contínuo e pacote completo do modo TDI, incluindo avaliação quantitativa do movimento e sincronização do miocárdio; - Software Stress Echo e Speckle Tracking/Tissue Tracking; - Software para análise cardíaca através da opacificação do ventrículo esquerdo com uso de agente de contraste. - Módulo de ECG integrado para sincronização dos sinais vitais com as imagens cardíacas e vasculares com cabo; - Software para análise e avaliação do assoalho pélvico feminino; - Software utilizado para detectar as linhas B do pulmão no modo B, automaticamente, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada. Transdutores mínimos, todos multifrequenciais banda larga: Transdutor convexo que atenda no mínimo a faixa de frequência de 2,0 a 6,0 MHz com abertura de pelo menos 70 graus; Transdutor linear que atenda no mínimo a faixa de frequência de 4,0 a 13,0 MHz com pelo menos 40mm; Transdutor endocavitário que atenda no mínimo a faixa de frequência de 3,0 a 12,0 MHz com abertura de pelos menos 180 graus; Acessórios: Nobreak compatível com o Equipamento; Impressora colorida compatível com o equipamento; Necessário instalação e capacitação/treinamento da equipe para utilização, sendo de responsabilidade do fornecedor. Prazo de entrega de no máximo 60 dias. |  |  |
| 27 | Un | 01 | DEA-DESFIBRILADOR COM OXIMETRIA DE PULSO Tecnologia Bifásica; Adaptável a qualquer paciente (adulto e Infantil); Bateria recarregável de alta durabilidade; Display de LCD com traçado do ECG na tela; Mensagem por comando de texto e voz em tempo real; Beep de orientação da RCP; Transmissão de dados via USB; Alça integrada no próprio gabinete; Peso aproximado de 1,9 Kg. - Case para transporte; - Carregador bivolt com bateria recarregável; - Par de eletrodos adesivos descartáveis adulto; - Certificado de garantia; - Manual do usuário. |  |  |
| 30 | Un | 01 | Foco Cirúrgico Auxiliar com haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250º célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. Controle por membrana. Especificações Técnicas • Tensão 115 – 127 / 220 – 230 V 50/60 HZ. • Potencia 250 VA• Fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127). • Alimentação bivolt automático 127/220 V ± 10% 50/60 Hz. • Vida útil mínima esperada para os LEDs de, no mínimo, 60.000 horas; • Controle por membrana. • Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. • 12 LEDs principais.  Iluminância de 100.000 lux (a distância de 100cm).  Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento.  Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250º célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto.  Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional.  Bateria de chumbo ácido. Necessário instalação no local, sendo de responsabilidade do fornecedor. |  |  |
| 43 | Un | 02 | OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL LCD COLORIDOBATERIA INT Visor LCD colorido de alta resolução • Tela rotacional, permite visualização na vertical e horizontal • Possui 5 formatos de visualização • Indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências • Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis • Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas • Alimentação bivolt automático e através de baterias recarregáveis com carregador integrado • Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonata • Sensor de SpO2 padrão Nellcor • Sensor pediátrico e neonatal opcional • Certificado pelo INMETRO Especificações Técnicas Faixa de leitura de SpO2: 0-100% (funcional). Precisão: ± 2 a 70-100%; <70% indefinido. Polerância ao movimento ou baixa perfusão: ± 3%. Resolução: 1%. Faixa de pulsação: 30-250 bpm. Precisão: ± 2 a 30-250 bpm.Resolução: 1 bpm. Tolerância ao movimento ou baixa perfusão: ± 3 bpm. Grau de mobilidade: Portátil. Peso: 258 gramas (com as baterias). BATERIA DE LONGA DURAÇÃO: Alimentado por quatro pilhas alcalinas "AA" ou baterias recarregáveis possuindo uma duração de bateria de aproximadamente 20 horas, garantindo um uso contínuo e sem interrupções. |  |  |

- Alteração da data da Sessão de abertura da licitação, prevista no preâmbulo do Edital, em Disposições Gerais da Licitação, que será no dia 1º de novembro de 2024; e por conseguinte, a modificação do subitem 6.1 do edital que passa a vigorar com a seguinte redação:

  - A proposta de preços eletrônica deverá ser apresentada com base no “VALOR UNITÁRIO DO ITEM”, exclusivamente mediante o cadastramento no sistema PREGÃO ELETRÔNICO, no período de 18 de outubro de 2024 a 1º de novembro de 2024, até as 09h00min (horário de Brasília).

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, expeça-se a presente retificação, que deverá publicada nos mesmo veículos de publicação do edital bem como ser disponibilizada no site da Prefeitura: https://www.pmfv.rs.gov.br, no portal BLL Compras.

Analisei e aprovo a Primeira Retificação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2024 – Processo nº 54/2024.

Analisei e aprovo a Primeira Retificação ao Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2024 – Processo nº 54/2024.

Ricardo Enrique Teixeira Facco

Assessor Jurídico – OBB/RS nº 129673

Fortaleza dos Valos, 18 de Outubro de 2024.

Paulo Cezar Marangon                                                João Eduardo Hermes de Campos

Prefeito Municipal, em exercício                                    Pregoeiro- Portaria nº 10.454/2024