        - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

| Elaboração: Secretaria Municipal da Administração |  |
| --- | --- |
| Setor Requisitante: Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente |  |
| Responsável pela Demanda: Marcos Malaquias | Cargo: Secretário |

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA:

        - A presente demanda decorre da necessidade de adequação técnica superveniente na execução dos serviços de perfuração de poço tubular profundo destinados ao abastecimento de água para consumo humano no Município de Mormaço/RS.

        - Ressalta-se que o Município de Mormaço/RS é o único responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água potável de toda a população, não contando com concessionária estadual ou privada para a prestação desse serviço essencial, o que impõe à Administração Municipal o dever permanente de garantir a continuidade, a segurança e a qualidade do fornecimento de água.

        - Durante a fase de execução da perfuração do poço, foram identificadas condições geológicas adversas, caracterizadas por rocha basáltica intensamente fraturada, ocasionando instabilidade das paredes do poço e risco de desmoronamento, conforme constatado em parecer técnico emitido pela empresa especializada responsável pela obra.

        - Em razão dessas condições, verificou-se a necessidade de reabertura do poço com diâmetro maior, bem como da execução de revestimento total, como medidas indispensáveis para garantir a estabilidade estrutural, a segurança sanitária da captação e a qualidade da água subterrânea, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com as orientações do Departamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul.

        - Destaca-se que a presente demanda não configura alteração do objeto principal originalmente contratado, mas sim uma contratação suplementar, de caráter técnico e corretivo, motivada por fatos supervenientes e imprevisíveis na fase de planejamento, visando assegurar a adequada conclusão do poço tubular e sua efetiva operacionalização para atendimento do interesse público.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)

A necessidade da presente contratação suplementar decorre da obrigação legal e constitucional do Município de Mormaço/RS de assegurar a continuidade, a regularidade e a qualidade do abastecimento de água potável à população, tratando-se de serviço público essencial, cuja interrupção ou precariedade acarreta riscos diretos à saúde pública, ao meio ambiente e ao bem-estar coletivo.

O Município é o responsável direto pela captação e distribuição de água, operando sistema próprio de abastecimento, o que impõe à Administração Municipal a adoção de todas as medidas técnicas necessárias para garantir a segurança hídrica da população, especialmente diante de situações que possam comprometer a operação dos poços existentes ou a ampliação da capacidade de fornecimento.

Durante a execução da perfuração do poço tubular profundo, verificaram-se condições geológicas adversas e imprevisíveis, caracterizadas por rocha basáltica intensamente fraturada, ocasionando instabilidade das paredes do poço, com risco de colapso estrutural, conforme atestado em parecer técnico especializado. Tal situação inviabiliza a conclusão do poço nas condições inicialmente previstas, sob pena de comprometimento da segurança da captação e da qualidade da água.

Diante desse cenário, tornou-se tecnicamente imprescindível a adoção de medidas corretivas, consistentes na reabertura do poço com diâmetro maior e na execução de revestimento total, providências indispensáveis para estabilizar as paredes do poço, permitir o adequado selamento sanitário e atender às exigências das normas técnicas da ABNT (NBR 12.212/2017 e NBR 12.244/2006), bem como às orientações do Departamento de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Sul.

A adoção dessas medidas configura adequação técnica superveniente, não representando ampliação indevida do objeto originalmente contratado, mas sim providência necessária para viabilizar sua correta execução e assegurar a funcionalidade, durabilidade e segurança do poço tubular profundo.

Assim, a presente contratação suplementar justifica-se pela necessidade de preservar o interesse público, garantir a continuidade de serviço essencial e assegurar a correta aplicação dos recursos públicos, evitando a inutilização de investimento já realizado e prevenindo riscos à saúde da população e ao sistema municipal de abastecimento de água.

3. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação suplementar ora proposta, embora não prevista de forma específica no planejamento inicial, encontra-se devidamente alinhada aos objetivos e diretrizes do planejamento da Administração Municipal, uma vez que decorre de demanda superveniente surgida durante a fase de execução da perfuração do poço tubular profundo.

Ressalta-se que, previamente ao início da obra, foram realizados estudos técnicos e geológicos, elaborados por profissional habilitado, os quais orientaram a definição da locação e das características iniciais do poço. Todavia, em se tratando de obras de captação subterrânea, determinadas condições geológicas somente podem ser efetivamente constatadas durante a execução da perfuração, não sendo plenamente previsíveis na fase de planejamento.

Nesse contexto, a necessidade de reabertura do poço com diâmetro maior e de execução de revestimento total apresentou-se após o avanço da perfuração, em razão da identificação de rocha basáltica intensamente fraturada, ocasionando instabilidade estrutural das paredes do poço, conforme constatado em parecer técnico especializado.

Assim, embora a medida não constasse originalmente no planejamento, a presente contratação suplementar está diretamente vinculada ao objeto inicialmente planejado, configurando-se como adequação técnica necessária para viabilizar a correta execução da obra e o atendimento de sua finalidade pública, qual seja, o abastecimento de água potável à população.

Dessa forma, a contratação mantém pleno alinhamento com o planejamento da Administração Municipal, ao buscar assegurar a continuidade de serviço público essencial, a eficiência na aplicação dos recursos públicos e a entrega de solução técnica adequada, diante de fatos supervenientes e imprevisíveis surgidos no curso da execução.

4. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

A contratação suplementar deverá atender aos seguintes requisitos mínimos:

- Qualificação técnica e responsabilidade

- Empresa especializada em serviços de poços tubulares (reabertura, revestimento e completação);

- Responsável técnico habilitado e emissão de ART para os serviços.

- Conformidade técnica

- Execução conforme ABNT NBR 12.212 e ABNT NBR 12.244;

- Garantia de condições para estabilização do poço, com reabertura (quando necessária) e revestimento total, incluindo:

  - fornecimento/instalação de tubos geomecânicos (cegos e filtrantes, conforme definido tecnicamente),

  - aplicação de pré-filtro quando exigido.

- Registros e entrega técnica

- Entrega de relatório técnico/registro dos serviços executados e materiais empregados, com acompanhamento da fiscalização do Município.

5. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E VALOR DA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

A presente contratação suplementar decorre de demanda superveniente, identificada apenas durante a execução da perfuração do poço tubular profundo, em razão das condições geológicas constatadas em campo.

Ressalta-se que, até a finalização da elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar, a empresa responsável pela execução ainda não havia apresentado os valores finais referentes aos serviços e materiais necessários para a adequação técnica do poço, motivo pelo qual não houve previsão prévia de quantitativos e custos no planejamento inicial.

Os quantitativos e o valor estimado da contratação suplementar serão definidos a partir de orçamento técnico detalhado a ser formalmente apresentado, considerando exclusivamente os serviços e materiais indispensáveis à execução do revestimento e à completação adequada do poço tubular, observadas as condições efetivamente encontradas durante a execução.

Registra-se, ainda, que a eventual necessidade de reabertura do poço com diâmetro maior, embora tecnicamente indispensável, não implicará custo adicional ao Município, conforme informado pela empresa executora, devendo tal etapa ser registrada apenas para fins técnicos e descritivos.

Assim, a estimativa de quantidades e valores será consolidada na fase subsequente do processo administrativo, com a devida justificativa técnica, observância da legislação vigente e acompanhamento da fiscalização municipal.

6. LEVANTAMENTO DE MERCADO

O levantamento de mercado para a presente contratação suplementar foi realizado por meio de consulta ao sistema LicitaCon, bem como mediante contato direto com fornecedores especializados na execução de serviços de perfuração, reabertura, revestimento e completação de poços tubulares profundos.

A pesquisa teve por objetivo identificar práticas usuais de mercado, parâmetros de preços e a viabilidade técnica da execução dos serviços demandados, considerando a natureza específica da intervenção, que envolve adequação técnica superveniente decorrente de condições geológicas identificadas durante a execução da obra.

Os valores obtidos a partir do levantamento servirão de referência para a estimativa de custos da contratação suplementar, observadas as particularidades do objeto, os quantitativos efetivamente necessários e as condições encontradas em campo, sempre com foco na economicidade e na adequada aplicação dos recursos públicos.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Para atendimento da demanda identificada, foram analisadas as possíveis soluções técnicas aplicáveis à situação encontrada durante a perfuração do poço tubular profundo, considerando as condições geológicas constatadas em campo, a necessidade de garantir a segurança estrutural do poço e a continuidade do abastecimento de água à população.

As alternativas avaliadas foram as seguintes:

a) Prosseguir a obra sem a adoção de medidas corretivas
Alternativa descartada, uma vez que a instabilidade das paredes do poço, decorrente da rocha basáltica intensamente fraturada, poderia ocasionar colapso estrutural, comprometimento da qualidade da água e inviabilização da captação, configurando risco à saúde pública e ao investimento já realizado.

b) Abandonar o poço e executar nova perfuração em outro local
Alternativa considerada tecnicamente possível, porém economicamente desvantajosa, além de implicar atraso significativo na ampliação da capacidade de abastecimento de água, com desperdício dos recursos já investidos na perfuração em andamento.

c) Executar a reabertura do poço com diâmetro maior e proceder ao revestimento total
Alternativa tecnicamente mais adequada e eficiente, por permitir a estabilização das paredes do poço, o adequado selamento sanitário e a preservação da qualidade da água, atendendo às normas técnicas aplicáveis e viabilizando a conclusão do poço em condições seguras e operacionais.

Diante da análise realizada, optou-se pela alternativa “c”, consistente na reabertura do poço com diâmetro maior, quando necessário, e na execução de revestimento total, configurando solução técnica adequada, economicamente vantajosa e compatível com o objeto originalmente contratado.

A solução adotada caracteriza-se como contratação suplementar de natureza técnica, decorrente de fato superveniente, imprescindível para assegurar a funcionalidade, a durabilidade e a segurança do poço tubular profundo, bem como a continuidade do serviço público essencial de abastecimento de água.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A contratação suplementar em questão não se mostra passível de parcelamento, tendo em vista que os serviços e materiais necessários à reabertura e ao revestimento do poço tubular profundo possuem natureza técnica integrada e interdependente, devendo ser executados de forma contínua e coordenada.

O parcelamento da contratação poderia comprometer a qualidade técnica da execução, a compatibilidade entre os serviços e materiais empregados e a responsabilização técnica pelos resultados obtidos, além de aumentar os riscos de incompatibilidades operacionais e dificuldades de fiscalização.

Ademais, trata-se de intervenção técnica específica, decorrente de adequação superveniente da obra em execução, cuja fragmentação não se revela vantajosa sob o ponto de vista técnico, econômico ou operacional.

Dessa forma, a opção pela contratação de forma não parcelada mostra-se a mais adequada para assegurar a eficiência da execução, a segurança da captação e a adequada aplicação dos recursos públicos.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação suplementar proposta, o Município de Mormaço/RS pretende alcançar os seguintes resultados:

- Conclusão segura e tecnicamente adequada do poço tubular profundo, mediante estabilização das paredes e execução do revestimento total;

- Garantia da qualidade da água captada, com proteção sanitária da captação e redução de riscos de contaminação;

- Ampliação e reforço da capacidade de abastecimento de água potável, assegurando maior segurança hídrica à população;

- Continuidade do serviço público essencial de abastecimento de água, cuja responsabilidade é integralmente do Município;

- Preservação do investimento público já realizado, evitando o abandono do poço e a necessidade de nova perfuração;

- Conformidade com as normas técnicas aplicáveis, assegurando durabilidade, funcionalidade e segurança da obra;

- Melhoria das condições operacionais do sistema municipal de abastecimento de água, com impacto positivo direto na saúde pública e no bem-estar da população.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Previamente à formalização da contratação suplementar, serão adotadas as providências administrativas necessárias, com a juntada ao processo dos documentos técnicos que comprovam a real necessidade da contratação, tais como parecer técnico, registros da execução da perfuração e demais elementos que evidenciem as condições geológicas constatadas em campo.

Serão, ainda, verificados a compatibilidade dos valores com os parâmetros de mercado, a disponibilidade orçamentária e a regularidade da empresa a ser contratada, bem como designados os responsáveis pela gestão e fiscalização da execução contratual.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há, no momento, contratações correlatas ou interdependentes à presente contratação suplementar.

A execução dos serviços de reabertura, revestimento e completação do poço tubular profundo está diretamente vinculada ao objeto originalmente contratado, não demandando a celebração de novos contratos ou ajustes paralelos para sua efetivação.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A execução dos serviços de reabertura, revestimento e completação do poço tubular profundo poderá gerar impactos ambientais pontuais e temporários, inerentes à atividade, tais como movimentação de equipamentos, geração de resíduos de perfuração e alteração momentânea do solo no local da intervenção.

Tais impactos, contudo, são de baixa magnitude e plenamente controláveis, devendo ser mitigados por meio da adoção de boas práticas técnicas, do correto manejo e destinação dos resíduos gerados e da execução dos serviços em conformidade com as normas ambientais e técnicas aplicáveis.

A contratação suplementar visa, ao final, impacto ambiental positivo, ao contribuir para a segurança hídrica da população, a proteção do aquífero e a adequada captação de água subterrânea, assegurando o uso racional e sustentável dos recursos naturais.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Diante das informações técnicas apresentadas, dos documentos acostados ao processo e das análises realizadas ao longo do presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação suplementar destinada à reabertura, revestimento e completação do poço tubular profundo é tecnicamente viável, economicamente justificável e ambientalmente adequada.

A solução proposta atende às normas técnicas aplicáveis, às exigências legais vigentes e às necessidades do Município de Mormaço/RS, especialmente no que se refere à garantia da continuidade e da qualidade do serviço público essencial de abastecimento de água, cuja responsabilidade é integralmente municipal.

Assim, declara-se a viabilidade da contratação, por representar a alternativa mais adequada para assegurar a funcionalidade, a segurança e a durabilidade do poço tubular profundo, bem como a correta aplicação dos recursos públicos, em atendimento ao interesse público.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS:

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pela Administração Municipal de Mormaço/RS, por meio da Secretaria Municipal da Administração, com base nas informações técnicas disponíveis, nos documentos juntados ao processo e nas condições verificadas durante a execução da perfuração do poço tubular profundo.

Ressalta-se que a elaboração do ETP pela Administração Municipal deu-se em razão da inexistência, no momento, de equipe técnica disponível na Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente para a elaboração do referido documento, não havendo prejuízo à análise técnica, à legalidade do procedimento ou à adequada instrução do processo administrativo.

O presente estudo fundamenta-se nos princípios da legalidade, da eficiência, do interesse público e da continuidade dos serviços essenciais, servindo como subsídio técnico e administrativo para a tomada de decisão quanto à contratação suplementar necessária à adequada conclusão do poço tubular profundo.

Mormaço, 22 de janeiro de 2026.

Mônica Vogl

Secretaria Municipal da Administração