MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

OBRA: Reforma de Sala para Primeira Infância Melhor

ENDEREÇO: Rua General João Antônio – São Vicente do Sul/RS

ÁREA TOTAL: 94,53m²

OBSERVAÇÕES:

No caso de divergências entre cotas registradas numericamente e medidas tomadas em escala prevalecerão as primeiras.

Quaisquer alterações que por ventura se façam necessárias, por algum motivo não previsto neste memorial, deverão ser levadas previamente ao conhecimento do responsável técnico do projeto.

- SERVIÇOS PRELIMINARES

Colocação de Placa de Obra: Deverá ser instalada uma placa, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul;

O local destinado para a obra será limpo e removido os materiais e móveis para que possa ser iniciada a obra;

Retirada de forro em réguas de PVC, inclusive retirada de perfis, iniciando pelas extremidades, as placas não necessitam ficar inteiras;

Remoção de Porta de forma manual para colocação de nova abertura em vidro;

Remoção do piso (parquet) existente de forma manual sem reaproveitamento.

- PAREDES E REVESTIMENTOS

Instalação do forro em placa de gesso com moldura de gesso em toda a Sala PIM;

Colocação de Divisória cega, constituída por requadro de madeira, miolo semi-oco em colmeias de papel kraft e acabados por duas chapas de fibra de madeira com pintura em cores lisas. A estrutura, conta com perfis em chapa de aço galvanizado conformado em linha contínua, e pintados com tinta a pó por eletro-deposição e cura em forno. Contam também com portas simples 0,82 m requadradas com perfil metálico, portas com visor.

Rampa de Acesso: As formas serão de madeira bruta serrada, bem escoradas e travadas para evitar seu movimento ou rompimento durante a concretagem. O concreto deverá ter seu traço definido de 1:2,7:3 (Cimento/ Areia média/ Brita 1) mais aditivo impermeabilizante, Vedacit ou similar. Execução de rampa de acesso rampa com inclinação de 8%. A rampa deverá ser revestida com uma camada de piso cimentado traço 1:3 (cimento e areia), com acabamento rústico e frisado espessura 2 cm, com preparo manual.

O corrimão lateral da rampa de acesso será composto por tubo de aço inox contínuo com diâmetro de 3/4” fixados no piso através de parafusos tipo parabolt sobre sapata de flange metálica com 4 furos oblongos. Todos os componentes devem receber tratamento antiferruginoso por imersão em banhos quentes de sequência química programada, dotando-os de camada fosfática anticorrosiva.

Será aplicada massa corrida para corrigir imperfeições, tipo furos e trincas nas paredes internas, após passar a massa corrida, deixe-a secar e lixe a superfície da parede para que ela fique totalmente uniforme.

Revestimento Cerâmico: A regularização de base para revestimento de piso será executada na Sala do PIM, Corredor de acesso conforme projeto, com emprego de argamassa de cimento no traço 1:4 (cimento e areia). Considerar a camada de regularização com espessura de 2 cm.  Obter uma superfície desempenada e bem nivelada. Deverá ser executado piso cerâmico, de 1ª qualidade, com as seguintes características: alta resistência, atender as normas técnicas NBR 13.818, ter resistência à ação de agentes químicos como ácidos (RA), absorção de água menor igual a 0,1%. A junta de assentamento recomendada será de 3 mm e o rejunte deverá ser específico para o piso.

- ABERTURAS

As janelas externas de madeira da fachada e a porta da entrada principal serão mantidas, e será realizada uma nova pintura. A porta de entrada da sala do PIM será de vidro temperado 8 mm nas dimensões de 1,10m X 2,80m, uma folha de abrir de 2,10m de altura, com 70 cm na parte superior com vidro fixo.

- PINTURA

Será realizado lixamento completo em todas as paredes de modo a permitir a aplicação perfeita de nova camada.

Toda a área da pintura deverá ser limpa, isenta de poeira e outros contaminantes, o processo de pintura consiste na aplicação do selador ou fundo próprio para a superfície a ser pintada, após duas ou três demãos de tinta 100% acrílica, de forma a dar o perfeito acabamento na superfície.

- BANHEIRO

Será demolido o piso existente de forma manual, sem reaproveitamento e após será executado contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), aplicado em áreas secas, espessura 5 cm.

Instalação porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80X200cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças.

Todo o ambiente deverá ser executado piso cerâmico com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45X45cm, de 1ª qualidade, deverá conter: alta resistência, atender as normas técnicas NBR 13.818, ter resistência à ação de agentes químicos como ácidos (RA), absorção de água menor igual a 0,1%. A junta de assentamento recomendada será de 3 mm e o rejunte deverá ser específico para o piso.

Será realizado lixamento completo em todas as paredes de modo a permitir a aplicação perfeita de nova camada; Toda a área da pintura deverá ser limpa, isenta de poeira e outros contaminantes, o processo de pintura consiste na aplicação do selador ou fundo próprio para a superfície a ser pintada, após duas ou três demãos de tinta 100% acrílica, de forma a dar o perfeito acabamento na superfície.

Instalação Hidrossanitárias: Serão conforme o projeto e obedecerão rigorosamente as Normas técnicas da ABNT e CORSAN;

Alimentação de Água: o abastecimento de água será através de um tubo de PVC 25mm (diâmetro nominal) proveniente da rede existente e que seguira os pontos de distribuição;

Coletores de Esgoto e Pluvial: serão em tubo de esgoto PVC nas bitolas indicadas na planta, com declividade mínima 2% seguindo para caixa de inspeção existente. Instalação de ralo seco, PVC, DN 100 X 40mm, junta soldável. Vaso sanitário sifonado convencional, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável, caixa de descarga de plástico externa, de *9* L, puxador fio de nylon, incluso cano, bolsa e engate, assento sanitário, coluna e lavatório padrão popular, sendo a louça esmaltada na cor branca com torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão popular.

- LIMPEZA GERAL

Após a conclusão de todos os serviços procederá à limpeza da obra, deverá ser realizada com cuidado, a fim de evitar danos na edificação.

Os revestimentos, cimentados e vidros deverão ser lavados a fim de remover restos de tinta ou argamassa.

Deverão ser feitos retoques e arremates nas pinturas, revestimentos e pisos. Os vidros e pisos não deverão apresentar riscos ou trincas.

A obra deverá ser entregue com todas as instalações testadas e em perfeitas condições de funcionamento, também deverá estar isenta de entulhos, detritos e restos de materiais.

São Vicente do Sul, 29 de Março de 2018.

ANDRESSA KELLER DE MEDEIROS

Arquiteta e Urbanista